РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.09.2025 № 516

г. Трубчевск

Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Юровского сельского поселения

Трубчевского муниципального

района Брянской области

на период с 2024 по 2044 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юровского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области на период с 2024 по 2044 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Трубчевского муниципального района и разместить на сайте администрации муниципального района в   сети «Интернет».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Трубчевского муниципального района Слободчикова Е. А.

Глава администрации Трубчевского

муниципального района		И.И. Обыдённов

Исп. нач. отд. архит.

и ЖКХ Т.И. Лушина

Зам. главы адм.

Е.А. Слободчиков

Нач. орг.-прав. отд.

О.А. Москалева

Приложение

к постановлению администрации Трубчевского муниципального района

от 01.09.2025 г. № 516

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЮРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2044 ГОДЫ

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

ГЛАВА I. ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ	6

Раздел 1. Паспорт Программы	6

Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Юровского сельского поселения	8

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения	8

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения	8

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения	13

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	13

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения	16

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и вывоза отходов	20

2.7. Анализ состояния установки приборов учёта и энергоресурсосбережения у потребителей	22

Раздел 3. Перспективы развития сельского поселения, прогноз спроса на коммунальные ресурсы	23

3.1 Количественное определение перспективных показателей развития Юровского сельского поселения	23

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	26

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	28

4.1. Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения	28

4.2. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения	28

4.3. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения	28

4.4. Целевые индикаторы и показатели развития системы газоснабжения	28

4.5. Целевые индикаторы и показатели развития системы электроснабжения	28

4.6. Целевые индикаторы и показатели развития системы сбора и утилизации ТКО	28

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	33

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	33

5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	33

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении	33

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	33

5.5. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	33

5.6. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых коммунальных отходов	34

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	34

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, уличном освещении	34

5.9. Взаимосвязь проектов	34

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	34

Раздел 7. Управление Программой	36

ГЛАВА II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	38

Раздел 1. Перспективные показатели развития Юровского сельского поселения для разработки программы	38

1.1. Характеристика Юровского сельского поселения	38

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)	39

1.3. Экономический потенциал поселения	41

Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	42

2.1. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы электроснабжения	42

2.2. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы теплоснабжения	42

2.3. Перспективные показатели спроса на ресурсы систем водоснабжения	43

2.4. Перспективные показатели спроса на ресурсы систем водоотведения	43

2.5. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы газоснабжения	43

2.6. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов	43

Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	45

3.1. Характеристика системы теплоснабжения	45

3.2. Характеристика системы водоснабжения	45

3.3. Характеристика системы водоотведения	50

3.4. Характеристика системы электроснабжения	50

3.5. Характеристика системы газоснабжения	51

3.6. Характеристика системы захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО)	53

Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации	55

Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	58

Раздел 6. Перспективная схема электроснабжения Юровского сельского поселения	60

Раздел 7. Перспективная схема теплоснабжения Юровского сельского поселения	60

Раздел 8. Перспективная схема водоснабжения Юровского сельского поселения	60

Раздел 9. Перспективная схема водоотведения Юровского сельского поселения	60

Раздел 10. Перспективная схема газоснабжения Юровского сельского поселения	61

Раздел 11. Перспективная схема обращения с ТКО	61

Раздел 13. Финансовые потребности для реализации программы	63

Раздел 14. Организация реализации проектов	63

Раздел 15. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)	64

Раздел 16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	65

Раздел 17. Модель для расчета программы	66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	67

# ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юровского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области на период с 2024 по 2044 годы (далее – Программа)  разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Внесения изменений в генеральный план Юровского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Юровского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области.

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Основными задачами Программы являются:

1. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

2.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

3. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

5. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Юровского сельского поселения, в целях:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической обстановки.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Разработка Программы осуществлялась в соответствии с утвержденным проектом внесения изменений в генеральный план Юровского сельского поселения на расчетный срок до 2044 года с учетом фактически сложившихся тенденций после принятия Генерального плана.

# ГЛАВА I. ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

## Раздел 1. Паспорт Программы

| 1. Наименование программы: | 1.1. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юровского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области на период с 2024 по 2044 годы |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | 2.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2.3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2.4. Закон Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.»; 2.5. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 2.6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 2.7. Приказ Минрегиона РФ от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и сельских округов».. |
| 3. Цели программы | 3.1. Повышение надежности ресурсоснабжения. 3.2. Присоединение новых потребителей. 3.3. Улучшение экологической ситуации на территории Юровского сельского поселения. 3.4. Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| 4. Задачи программы | 4.1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 4.2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения Юровского сельского поселения. 4.3. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 4.4. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. |
| 5. Важнейшие целевые показатели программы | 5.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг. 5.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки. 5.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе 5.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса: - холодное водоснабжение – давление воды к жилым домам в точке водоразбора – 0,03 МПа-0,4МПа; электроснабжение – напряжение 220-380В, отклонение напряжения у приемников эл. энергии ±5 %; газоснабжение – давление газа 0,0012-0,003 Мпа. 5.5. Показатели степени охвата приборами учета к расчетному сроку: бюджетные организации -100% многоквартирные дома – 100% прочие потребители – 100%. 5.6. Показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения 5.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения. 5.8. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса. 5.9. Показатели воздействия на окружающую среду. |
| 6. Сроки и этапы реализации программы | 6.1. Объем финансирования Программы с 2030 по 2044 годы составит 11 000 000 рублей. Средства бюджета уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| 7. Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | Создание системы коммунальной инфраструктуры Юровского сельского поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании, снижение износа основных средств систем коммунального комплекса. |
| 10. Ответственный исполнитель программы | ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» |
| 11. Соисполнители Программы: органы, координирующие и контролирующие выполнение программы | Координирующую деятельность по реализации программы осуществляет Администрация Трубчевского муниципального района |

## Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Юровского сельского поселения

Коммунальная инфраструктура Юровского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области состоит из объектов инженерной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора, транспортировки и размещения твердых коммунальных отходов. Система инженерной инфраструктуры представлена объектами водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения.

Система теплоснабжения на территории Юровского сельского поселения децентрализованная. Теплоснабжение объектов социальной инфраструктуры автономное, от газовых котельных, расположенных на территории этих объектов, или от газовых котлов, расположенных в зданиях. Отопление индивидуальных жилых домов и многоквартирных жилых домов блокированной жилой застройки производится от индивидуальных бытовых котлов на газовом и твердом топливе.

Система горячего водоснабжения отсутствует.

Система централизованной канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование жилых домов происходит в выгребные ямы с последующим вывозом спецтехникой на полигон ТКО.

### 2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

В сельском поселении функционируют несколько отдельно стоящих котельных, обеспечивающих потребности в тепловой энергии отдельных потребителей (склады, здания общественного назначения и т.д…). Котельные в большинстве своем работают на природном газе. Теплоснабжение объектов соцкультбыта (школы, детские сады, магазины и т.д.), на территории сельского поселения, осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных котельных), работающих на твердых, жидких и газообразных видах топлива, а также на электроэнергии.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

### 2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы).

Система централизованного водоснабжения на территории Юровского сельского поселения представлена, в основном, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей.

Водоснабжение с. Юрово, д. Осинки, с. Плюсково,  п. Белый Колодец,                                    п. Михайловский, п. Мошки,  д. Сдесловка, д. Шуклино, с. Рябчевск, д. Василенки,                           п. Высокий, д. Голубча,  д. Ивановск, д. Копылино, д. Липовка, д. Манцурово, д. Яковск,                  с. Любожичи, д. Аксеновск, д. Верхние Новоселки, д. Монастырище, с. Фомчино, с. Гнилево, д. Арельск, п. Гуры, д. Дольск, п. Ложки, д. Нижние Новоселки, д. Острая Лука -  централизованное. Водоснабжение осуществляется от подземного водозабора – артезианских скважин, расположенных на территориях поселений. Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Общая установленная мощность водозаборов на территории поселения составляет 2100 м3/ч.

На территории с. Юрово находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня  и один резервуар чистой воды объемом  25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Юрово, установленная производительность –                        10 м3/час. На насосной станции установлен насос марки  ЭЦВ-6-10-110.

На территории д. Осинки находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня  и один резервуар чистой воды объемом  25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Осинки, установленная производительность –                       10 м3/час. На насосной станции установлен насос марки  ЭЦВ-6-10-80.

На территории с. Любожичи  находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Любожичи, установленная производительность –10 м3/час. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ-6-10-110.

На территории д. Аксеновск находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Аксеновск, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории д. Монастырище находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 50 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Монастырище, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории д. Фомчено находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Фомчено, установленная производительность –                           10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-110.

На территории д. Яковск находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Яковск, установленная производительность –                       10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-110.

На территории с. Рябчевск находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Рябчевск, установленная производительность –                     10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-110.

На территории д. Василенки находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Василенки, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-110.

На территории д. Копылино находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Копылино, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории д. Голубча находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Голубча, установленная производительность –                    10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории д. Липовка находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Липовка, установленная производительность –                    10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории д. Верхние Новоселки находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Верхние Новоселки, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории с. Гнилево находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Гнилево, установленная производительность –                     10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-110.

На территории д. Дольск находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Дольск, установленная производительность –                     10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории д. Нижние Новоселки находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Нижние Новоселки, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории п. Гуры находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины п. Гуры, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории д. Острая Лука находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Острая Лука, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории с. Плюсково находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 50 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Плюсково, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-110.

На территории д. Шуклино находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Шуклино, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории п. Ложки находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины п. Ложки, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

Степень изношенности оборудования и сетей водоснабжения – 85-90 %

В настоящее время обслуживающей организацией является МУП «Жилкомсервис                 г. Трубчевск».

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | ВЗУ с. Юрово | Артезианская скважина | 1962 | 0,24 | 30 |
| 2 | ВЗУ д. Осинки | Артезианская скважина | 1965 | 0,24 | 30 |
| 3 | ВЗУ с. Любожичи | Артезианская скважина | 1964 | 0,24 | 30 |
| 4 | ВЗУ д. Аксеновск | Артезианская скважина | 1965 | 0,24 | 30 |
| 5 | ВЗУ д. Монастырище | Артезианская скважина | 1965 | 0,24 | 30 |
| 6 | ВЗУ д. Фомчено | Артезианская скважина | 1964 | 0,24 | 30 |
| 7 | ВЗУ д. Яковск | Артезианская скважина | 1965 | 0,24 | 30 |
| 8 | ВЗУ с. Рябчевск | Артезианская скважина | 1964 | 0,24 | 30 |
| 9 | ВЗУ д. Василенки | Артезианская скважина | 1964 | 0,24 | 30 |
| 10 | ВЗУ д. Копылино | Артезианская скважина | 1965 | 0,24 | 30 |
| 11 | ВЗУ д. Голубча | Артезианская скважина | 1965 | 0,24 | 30 |
| 12 | ВЗУ д. Липовка | Артезианская скважина | 1965 | 0,24 | 30 |
| 13 | ВЗУ д. В. Новоселки | Артезианская скважина | 1965 | 0,24 | 30 |
| 14 | ВЗУ с. Гнилево | Артезианская скважина | 1964 | 0,24 | 30 |
| 15 | ВЗУ д. Дольск | Артезианская скважина | 1964 | 0,24 | 30 |
| 16 | ВЗУ д. Н. Новоселки | Артезианская скважина | 1965 | 0,24 | 30 |
| 17 | ВЗУ п. Гуры | Артезианская скважина | 1965 | 0,24 | 30 |
| 18 | ВЗУ д. Острая Лука | Артезианская скважина | 1966 | 0,24 | 30 |
| 19 | ВЗУ с. Плюсково | Артезианская скважина | 1962 | 0,24 | 30 |
| 20 | ВЗУ д. Шуклино | Артезианская скважина | 1964 | 0,24 | 30 |
| 21 | ВЗУ п. Ложки | Артезианская скважина | 1960 | 0,24 | 30 |

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице ниже.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ Юровского сельского поселения

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |
| 1 | ВЗУ с. Юрово | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
| 2 | ВЗУ д. Осинки | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 3 | ВЗУ с. Любожичи | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
| 4 | ВЗУ д. Аксеновск | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 5 | ВЗУ д. Монастырище | 1 рез. V=50 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 6 | ВЗУ д. Фомчено | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
| 7 | ВЗУ д. Яковск | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
| 8 | ВЗУ с. Рябчевск | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
| 9 | ВЗУ д. Василенки | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
| 10 | ВЗУ д. Копылино | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 11 | ВЗУ д. Голубча | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 12 | ВЗУ д. Липовка | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 13 | ВЗУ д. В. Новоселки | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 14 | ВЗУ с. Гнилево | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 15 | ВЗУ д. Дольск | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 16 | ВЗУ д. Н. Новоселки | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 17 | ВЗУ п. Гуры | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 18 | ВЗУ д. Острая Лука | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 19 | ВЗУ с. Плюсково | 1 рез. V=50 м3 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
| 20 | ВЗУ д. Шуклино | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 21 | ВЗУ п. Ложки | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов.

Существующее сетевое хозяйство: водоснабжение

| Участки | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность сети, км | Диаметр трубопровода, Ду мм | Материал труб | Требующие ремонта или замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Юрово | 1970 | 10,200 | 100 | асбест | Износ 90 % |
| Д. Липовка | 1978 | 2,300 | 100 | асбест | Износ 90 % |
| Д. Голубча | 1986 | 6,300 | 100 | асбест | Износ 90 % |
| Д. Фомчено | 1969 | 3,800 | 100 | асбест | Износ 90 % |
| С. Рябчевск | 1962 | 15,230 | 100 | асбест | Износ 90 % |
| Д. Манцурово | 1972 | 5,600 | 100 | асбест | Износ 90 % |
| Д. Острая Лука | 1969 | 4,200 | 100 | асбест | Износ 90 % |
| Д. Копылино | 1972 | 2,100 | 100 | асбест | Износ 90 % |
| Д. Осинки | 1966 | 1,900 | 100 | асбест | Износ 90 % |
| Д. Ивановск | 1966 | 2,300 | 100 | асбест | Износ 90 % |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Расчет стоимости потребленной воды ведется на основании показаний приборов учёта, установленных у потребителей. В случае отсутствия приборов расчет ведется по нормативам потребления.

Зоны действия источника ресурса

В настоящее время объекты водопроводного хозяйства с. Юрово, д. Осинки,                           с. Плюсково,  п. Белый Колодец, п. Михайловский, п. Мошки,  д. Сдесловка, д. Шуклино,                с. Рябчевск, д. Василенки, п. Высокий, д. Голубча,  д. Ивановск, д. Копылино, д. Липовка,                  д. Манцурово, д. Яковск, с. Любожичи, д. Аксеновск, д. Верхние Новоселки,                                         д. Монастырище, с. Фомчино, с. Гнилево, д. Арельск, п. Гуры, д. Дольск, п. Ложки, д. Нижние Новоселки, д. Острая Лука находятся в муниципальной собственности Трубчевского муниципального района Брянской области и переданы в хозяйственное ведение                            МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск».

Надежность работы системы

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения представлены в обосновывающих материалах.

Качество поставляемых ресурсов

Основные показатели качества воды соответствуют требованиям постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Воздействие на окружающую среду

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса системы водоснабжения

Тарифы на услуги водоснабжения МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» устанавливаются управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.

Динамика тарифов на услуги питьевого водоснабжения для населения за период с 2022 по 2026 годы, утвержденных приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19.12.2023 N 30/70-вк «О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2021  № 34/99-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение», приведена в таблице ниже.

Динамика тарифов МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» на услуги питьевого водоснабжения для населения

| Вид тарифа | 2022 год с января по 30 июня/ с 1 июля по 30 ноября |  | С 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года | 2024 год с 1 января по 30 июня/ с 1 июля по 31 декабря | 2025 год с 1 января по 30 июня/ с 1 июля по 31 декабря | 2026 год с 1 января по 30 июня/ с 1 июля по 31 декабря |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение, руб. м3 (без НДС) | 25,02/26,51 |  | 28,46 | 28,46/29,51 | 28,38/28,86 | 28,86/30,27 |

Технические и технологические проблемы в системе

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации водопроводных сетей Юровского сельского поселения являются:

- высокий процент износа водопроводных сетей;

- высокий уровень потерь в сетях;

- высокая степень загрязнения внутренних поверхностей водоводов;

- большая протяженность сетей, нуждающихся в замене.

### 2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

На территории населенных пунктов Юровского сельского поселения в основном, действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

### 2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Институциональная структура системы электроснабжения

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является                              ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Брянскэнерго». Все энергоресурсы поставляются из-за пределов района.

Источником питания потребителей на территории Юровского сельского поселения является ПС 110/35/10 кВ «Плюсково», ПС 35/10 кВ «Яковская» и ПС 35/10 кВ «Радутино».

Характеристика системы электроснабжения

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ. Система электроснабжения представлена также уличными сетями электроснабжения напряжением от 0,4 до 10 кВт.

Балансы мощности и ресурса

Потребителями электрической энергии в Юровском сельском поселении являются сельскохозяйственные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Оснащенность жилищного фонда приборами учета – 100%. Приборы учета электроэнергии установлены как внутри, так и снаружи помещений.

Зоны действия источников ресурсов системы электроснабжения

Система электроснабжения потребителей представляет собой единый комплекс центров питания, распределительных сетей, РП, ТП и энергопринимающих устройств.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов системы электроснабжения

Дефицит электрической энергии в системе электроснабжения отсутствует.

Надёжность работы системы электроснабжения

Ремонт оборудования производится согласно планам ППР. Замена, модернизация и ремонт электросетевого хозяйства производится согласно производственной программе предприятия. Финансирование мероприятий осуществляется из амортизационных отчислений, а также собственных средств. Показатели уровня надёжности оказываемых услуг соответствуют нормативным требованиям. Оценка надёжности и качества передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 29.11.2016 №1256 «Об утверждении Методических указаний по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций».

Качество поставляемого ресурса системы электроснабжения

Качество электрической энергии определяется совокупностью характеристик, при которых электроприемники могут функционировать в нормативном режиме. Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

-временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220 В, в трёхфазных сетях – 380 В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

Требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Воздействие на окружающую среду системы электроснабжения

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики происходит во время производства и транспортировки энергии.

Вредное воздействие на экологию в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоёмов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели. Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдение требований техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса системы электроснабжения

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям ежегодно утверждаются приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Брянской области на 2022 год утверждены приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2021 № 34/1-э «О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2022 год»

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Брянской области на 2023 год утверждены приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 25.11.2022 № 35/3-э «О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области».

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Брянской области на 2024 год утверждены приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2023 № 31-1/1-э «О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2024 год»

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах и приравненным к нему категориям на период с 2022 по 2024 годы представлена в таблице ниже.

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, и приравненных к нему категорий потребителей

| Наименование показателя | 2022 год 1 полугодие/ 2 полугодие | 2023 год | 2024 год 1 полугодие Для первого/ для второго/для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии | 2024 год 2 полугодие Для первого/ для второго/для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, проживающее в сельских населённых и приравненные к нему категории потребителей |  |  |  |  |
| Одноставочный тариф | 2,92/3,06 | 3,33 | 3,33/3,33/3,33 | 3,62/4,25/8,17 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: |  |  |  |  |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,36/3,52 | 3,84 | 3,84/3,84/3,84 | 4,17/4,89/9,39 |
| Ночная зона | 1,76/1,84 | 2,00 | 2,00/2,00/2,00 | 2,18/2,56/4,97 |

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в форме стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчёта платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей. На 2024 год данные параметры утверждены приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 21.11.2023 № 26/1-пэ «Об установлении платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2024 год».

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

Техническое состояние оборудования определено как удовлетворительное. Оценка эффективности, автоматизации и безопасности оборудования соответствует требованиям нормативных документов.

Основными техническими и технологическими проблемами в сфере электроэнергетики Юровского сельского поселения являются:

-	высокий процент износа оборудования электрических сетей;

-	недостаточные объемы инвестиций.

### 2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Институциональная структура системы газоснабжения

Газоснабжение потребителей на территории Юровского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва», частично проходящему по северо-западным территориям сельского поселения.

Транспортировка газа в область осуществляется подразделениями                                      ООО «Мострансгаз», Поставщиком природного газа для потребителей является                                             ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск», а эксплуатацию газораспределительных сетей осуществляет ОАО «Брянскоблгаз».

Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую газораспределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС «Усошки»,                                       ГРС «Плюсково» и ГРС «Трубчевск».

От ГРС природный газ подаётся в населенные пункты по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

В Юровском сельском поселении газифицированы следующие населенные пункты: деревня Василенки, село Рябчовск, деревня Манцурово, село Плюсково, село Юрово, село Фомчино, село Любожичи, деревня Голубча, деревня Липовка, село Апрельск, деревня Нижние Новоселки, село Гнилево.

Негазифицированные населенные пункты: деревня Аксеновск, поселок Белый Колодец, поселок Гуры, деревня Верхние Новоселки, поселок Высокий, деревня Дольск, поселок Дубровинский, деревня Зеленая Роща, деревня Ивановск, деревня Копылин, поселок Лемешовка, поселок Ловша, поселок Ложки, поселок Михайловский, деревня Монастырище, поселок Мошки, деревня Осинки, деревня Острая Лука, деревня Прудки, поселок Рынский, деревня Сдесловка, поселок Теменской, деревня Шуклино, поселок Щучье, деревня Уруково, деревня Яковск.

Характеристика системы газоснабжения

Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ШРП, где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Балансы мощности и ресурса системы газоснабжения

| Показатель | Кол-во |
| --- | --- |
| Кол-во потребленного газа, всего м3/год |  |
| Населением, м3/год | 1765063 |
| Бюджетными организациями, м3/год | 256,57 |
| Прочими организациями, м3/год | 1175,63 |
| Численность населения получающие услуги газоснабжения, чел | 1718 |

Поселковые распределительные газовые сети рассчитаны на максимальные значения часового расхода газа, определяемого из графиков потребления топлива всеми категориями потребителей в течение суток. Дефицит мощности ресурса в газифицированных населенных пунктах отсутствует.

Доля поставки ресурса системы газоснабжения по приборам учёта

Приборы учёта расхода газа установлены у 96,8 % потребителей природного газа Юровского сельского поселения. Потребители, пользующиеся баллонным газом, технологически также могут потреблять только строго учтённое количество газа (объём баллона).

Зоны действия источников ресурсов системы газоснабжения

Система газоснабжения потребителей представляет собой единый комплекс межпоселковых газопроводов, ШРП, распределительных сетей, газопроводов – вводов.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов системы газоснабжения

Дефицит поставки природного газа не наблюдается.

Надёжность работы системы газоснабжения

Надежность системы газоснабжения заключается в способности бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве газом требуемого качества, при максимальной безопасности с точки зрения угрозы для людей, инфраструктуры и окружающей среды. Газовые сети представляют собой достаточно сложные и опасные технические объекты и требуют детальной проработки с точки зрения обеспечения надежности и безопасности. Газораспределительная система Юровского сельского поселения обладает необходимым уровнем энергоэффективности и уровнем безопасности газоснабжения.

Качество поставляемого ресурса системы газоснабжения

Качество услуг газоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Воздействие на окружающую среду системы газоснабжения

Источниками комплексного воздействия на окружающую среду являются строительство и эксплуатация газопроводов.

Воздействия на почвенный покров связаны с проведением подготовительных земельных работ и выражаются в следующем:

-нарушении сложившихся форм естественного рельефа в результате выполнения различного рода земляных работ (рытье траншей и других выемок, отсыпка насыпей, планировочные работы и др.);

-ухудшении физико-механических и химико-биологических свойств почвенного слоя;

-уничтожении и порче посевов сельскохозяйственных культур и сенокосных угодий;

-захламление почв отходами стройматериалов, порубочными остатками и др.

Источником загрязнения воздушного бассейна при строительстве являются:

-выхлопные газы строительных машин и механизмов, автотранспорта;

-дым от двигателей, сжигание остатков древесины и строительных материалов;

-сварочные аэрозоли от трубосварочных установок и ручной сварки.

Во время эксплуатации газопроводов могут происходить аварии, утечки газа, выбросы вредных веществ при сгорании природного газа. При этом наибольшей экологической опасностью обладают трубопроводы большого диаметра 1000 – 1400 мм и компрессорные станции.

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса системы газоснабжения

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению, утверждаются приказом управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению по направлениям использования газа с 01.12.2023 утверждены приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2023 № 27/3-г «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению Брянской области».

Розничные цены на природный газ в 2024 году, реализуемый населению по направлениям использования газа, приведены в таблице ниже.

Розничные цены на природный газ в 2024 году, реализуемый населению по направлениям использования газа

| № п/п | Направления использования газа* | Ед. измерения | Розничные цены (с учетом НДС), руб. с 1 декабря 2023 года | Розничные цены (с учетом НДС), руб. с 1 июля 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | При отсутствии приборов учета, в т.ч.: |  |  |  |
| 1.1 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 1 куб. м. | 7,96 | 8,70 |
| 1.2 | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) | 1 куб. м. | 7,96 | 8,70 |
| 1.3 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 1 куб. м. | 7,96 | 8,70 |
| 1.4 | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 1000 куб. м. | 6150,82 | 6888,92 |
| 1.5 | На отопление нежилых помещений и содержание в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы | 1000 куб. м. | 7 175,18 | 7 740,00 |
| 2. | При наличии приборов учета |  |  |  |
| 2.1 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 1 куб. м. | 7,05 | 7,85 |
| 2.2 | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) | 1 куб. м. | 7,05 | 7,85 |
| 2.3 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 1 куб. м. | 7,05 | 7,85 |
| 2.4 | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 1000 куб. м. | 7050,00 | 7740,00 |
| 2.5 | На отопление нежилых помещений и содержание в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы | 1000 куб.м. | 7050,00 | 7740,00 |
| 3 | На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 1000 куб. м. | 7050,00 | 7740,00 |

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск»  на 2024 год утверждается приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 27.12.2023 № 32/2-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2024 год».

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения Юровского сельского поселения и улучшения социальных условий проживания населения поселения, необходимо поэтапное решение следующих задач:

- строительство поселковых сетей и газификация жилых домов, объектов социально-производственного назначения;

- внедрение новых ресурсосберегающих технологий;

С момента постройки и ввода газовых сетей в эксплуатацию аварии на газовых сетях не были зафиксированы.

### 2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и вывоза отходов

Институциональная структура системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

На территории Юровского сельского поселения сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляется МУП «Жилищно-коммунальный сервис г. Трубчевск».

МУП «Жилищно-коммунальный сервис г. Трубчевск» в качестве регионального оператора выполняет работы по сбору, транспортировке, сортировке, обработке, обезвреживанию, переработке и размещению отходов.

Жителям Юровского сельского поселения услуга предоставляется в рамках договора публичной оферты (оформление договора в письменном виде не является обязательным).

Характеристика системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

Санитарная очистка муниципального образования проводится по утвержденному графику вывоза ТКО. В населенных пунктах Юровского сельского поселения применяется контейнерная несменяемая система, от населения сбор отходов производится в мешки, пакеты, которые собираются по месту жительства.

Для складирования ТКО от населения, организаций  и учреждений Трубчевского района используется специализированное сооружение – полигон ТКО, расположенный: Брянская область, Трубчевский район,примерно в 1 км на юго-восток от д. Слобода.

Балансы мощности и ресурса системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

В соответствии с нормативами накопления ТКО, утверждёнными приказом департамента природных ресурсов и экологии Брянской области от 09.02.2018 № 85 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Брянской области», населением сельского поселения в 2024 году может быть накоплено около 309,45 кг в год отходов на 1 проживающего или 2,03 куб. м в год отходов на 1 проживающего.

Доля поставки ресурса системы сбора, транспортировки и размещения ТКО по приборам учёта

Приборы учёта по вывозу, размещению ТКО отсутствуют. На полигоне ТКО приём отходов для размещения осуществляется после взвешивания на автомобильных весах.

Зоны действия источников ресурсов

Сбор и транспортировка ТКО проводится со всей территории муниципального образования.

Надежность работы системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

Надёжность предоставления услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами характеризуется количеством часов предоставления услуг за период. Сбор и вывоз ТКО проводится по утвержденному графику. Полигон ТКО функционирует 365 дней в году, при 24-часовом режиме работы. Для обеспечения безопасности эксплуатации полигона ТКО обязательно наличие:

- противофильтрационного экрана;

-  систем сбора дренажных вод;

- систем отвода поверхностных вод;

- ограждения полигона по периметру и сверху сеткой.

Качество поставляемого ресурса системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

Качество поставляемых ресурсов приемлемое. Региональный оператор организует транспортировку ТКО в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе нанимая возчиков мусора, оплачивает операторам полигонов захоронение отходов, несет затраты на сортировку отходов, контролирует вывоз мусора с контейнерных площадок и администрирует процесс сбора платежей.

Воздействие на окружающую среду системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

Полигон ТКО является объектом, потенциально опасным для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение почвы;

-  загрязнение водного бассейна.

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, а также предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации полигона предусмотрены технические решения, позволяющие минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Для проведения оценки воздействия на окружающую среду ежегодно составляется отчёт 2-ТП отходы, который предоставляется в управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Брянской области.

Тарифы, плата за услугу, структура себестоимости производства и транспорта ресурса системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, установленные приказом управления регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2023 № 31/14-тко «Об установлении предельных единых тарифов на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Брянской области на 2024 год», приведены в таблице ниже.

Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2024 год

| Наименование зоны | Тарифы для потребителей с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г., руб./куб. м, НДС не облагается | Тарифы для потребителей с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г., руб./куб. м, НДС не облагается |
| --- | --- | --- |
| Зона деятельности № 1 (районы северной, восточной и южной частей Брянской области) | 431,90 | 482,85 |
| Зона деятельности № 2 (территория западной части Брянской области) | 431,90 | 482,85 |

Технические и технологические проблемы в системе сбора, транспортировки и размещения ТКО

Основной проблемой в сфере сбора, транспортировки и размещения твердых коммунальных отходов является неэффективная система общественного контроля и личной ответственности в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами следствием которой является наличие несанкционированных свалок.

### 2.7. Анализ состояния установки приборов учёта и энергоресурсосбережения у потребителей

Решение задач энергосбережения осуществляется в рамках специальных программ, направленных на разработку мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. На момент разработки Программы действует ряд программ и планов, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности.

Реализация мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения, электроснабжения осуществляется в рамках собственных программ развития и инвестиционных программ. Достижение энергоэффективности работы объектов коммунальной инфраструктуры планируется обеспечить за счёт мероприятий, направленных на обеспечение надёжности, качества коммунальных услуг, а также на подключение к коммунальной инфраструктуре объектов нового строительства.

Для муниципальных учреждений и организаций должны быть реализованы энергосберегающие мероприятия и проведено внедрение энергоэффективного оборудования и материалов, в том числе:

– утепление ограждающих конструкций;

– внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах электроснабжения, освещения, водоснабжения, в т. ч. разработка ПСД.

## Раздел 3. Перспективы развития сельского поселения, прогноз спроса на коммунальные ресурсы

### 3.1 Количественное определение перспективных показателей развития Юровского сельского поселения

Динамика и прогноз численности и состава населения (демографический прогноз).

Прогноз изменения численности населения Юровского сельского поселения основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развития поселения.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу вариантов сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала. По данному сценарию развития предполагается снижение численности населения поселения к расчетному сроку до уровня 2,1 тыс. человек, таким образом, общая убыль составит около 13%.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Численность населения согласно Сценарию 1.

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 2,402 | 2,3 | 2,1 |

Сценарий 2. Оптимальный.

Оптимальный сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

- В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Численность населения согласно Сценарию 2.

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 2,402 | 3,270 | 3,132 |

Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

На протяжении последних лет на территории Юровского сельского поселения наблюдалось постепенное снижение численности населения. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Однако, уже сегодня, темпы убыли населения значительно снизились.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Численность населения Юровского сельского поселения к расчётному сроку реализации генерального плана представлена в таблице ниже.

Численность населения Юровского сельского поселения

| Наименование населённого пункта | Числ. населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| с. Юрово | 393 | 670 | 660 |
| д. Аксеновск | 5 | 6 | 5 |
| с. Арельск | 60 | 85 | 82 |
| п. Белый Колодец | 2 | 2 | 1 |
| с. Гнилево | 315 | 480 | 450 |
| д. Голубча | 127 | 120 | 110 |
| п. Гуры | 22 | 20 | 20 |
| д. Василенки | 34 | 40 | 40 |
| д. Верхние Новоселки | 40 | 40 | 40 |
| п. Высокий | 1 | 1 | 1 |
| д. Дольск | 30 | 20 | 20 |
| п. Дубровинский | - | - | - |
| д. Зеленая Роща | 1 | 1 | 1 |
| д. Ивановск | 9 | 10 | 9 |
| д. Копылин | 18 | 30 | 30 |
| д. Лемешевка | 1 | 1 | 1 |
| д. Липовка | 66 | 80 | 70 |
| п. Ловша | - | - | - |
| п. Ложки | 1 | 4 | 3 |
| с. Любожичи | 170 | 170 | 160 |
| д. Манцурово | 115 | 390 | 380 |
| п. Михайловский | 1 | 1 | 1 |
| д. Монастырище | 10 | 10 | 9 |
| п. Мошки | 9 | 9 | 8 |
| д. Нижние Новоселки | 20 | 20 | 20 |
| д. Осинки | 11 | 10 | 9 |
| д. Острая Лука | 56 | 86 | 80 |
| с. Плюсково | 304 | 430 | 420 |
| д. Прудки | - | - | - |
| п. Рынский | 3 | 2 | 1 |
| с. Рябчовск | 411 | 380 | 360 |
| д. Сдесловка | 14 | 20 | 10 |
| п. Теменской | - | - | - |
| с. Фомчино | 35 | 30 | 30 |
| д. Шуклино | 44 | 40 | 40 |
| п. Щучье | - | - | - |
| д. Уруково | 2 | 2 | 1 |
| д. Яковск | 72 | 60 | 60 |
| Итого | 2402 | 3270 | 3132 |

Предполагается, что увеличение численности населения будет происходить за счет миграционного прироста, который в среднем составит 55 человек в год, а темпы естественной убыли населения к расчетному сроку значительно сократятся.

Структура численности населения

| Наименование показателя | Существующее положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянное население | 2,402 | 2,45 | 2,032 |
| Мигранты | - | 0,82 | 1,1 |
| Всего: | 2,402 | 3,27 | 3,132 |

Прогноз развития застройки

Наибольший удельный вес в структуре жилищного фонда Юровского сельского поселения занимает частный жилищный фонд.

Характеристика жилья по каждому населенному пункту представлена в обосновывающих материалах.

Необходимо осуществить комплекс мер по обеспечению и стимулированию индивидуального строительства.

Социальная инфраструктура

Система образования на территории поселения представлена тремя средними общеобразовательными учреждениями, учреждения дошкольного образования на территории муниципального образования отсутствуют.

Учреждения образования

Наполняемость общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования имеет достаточно низкий уровень, что свидетельствует о сложной демографической обстановке в поселении.

На территории Юровского сельского поселения действуют 5 учреждений культуры.

Перечень объектов культуры

| № п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Местоположение | Емкость (кв.м), вместимость(чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. измерения | по проекту | фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Юровская библиотека | с. Юрово | кв.м | 75 | 75 |
| 2 | Гнилёвская библиотека | с. Гнилёво | кв.м | 56 | 56 |
| 3 | Плюсковска библиотека | с. Плюсково | кв.м | 48 | 48 |
| 4 | Рябчёвская библиотека | с. Рябчёвск | кв.м | 42 | 42 |

Система здравоохранения Юровского сельского поселения представлена шестью фельдшерско-акушерскими пунктами.

Перечень объектов здравоохранения

| №№ п/п | Наименование больниц, врачебных амбулаторий, ФАПов, домов для престарелых и пр. | Местоположение, зона обслуживания (наименование населенных пунктов) | Емкость |  |  | Число врачей/сред-него медицинско-го персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед.изм. (койко-место, посещений в смену) | по проекту | фактически |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Юровский ФАП | с. Юрово | пос.в см | 13 | 13 | 1 |
| 2 | Гнилёвский ФАП | с. Гнилёво | пос.в см | 13 | 13 | 1 |
| 3 | Голубчинский ФАП | д. Голубча | пос.в см | 10 | 10 | 1 |
| 4 | Любожечи ФАП | д. Любожичи | пос.в см | 9 | 9 | 1 |
| 5 | Плюсковский ФАП | с. Плюсково | пос.в см | 14 | 14 | 1 |
| 6 | Рябчёвский ФАП | с. Рябчёвск | пос.в см | 23 | 23 | 1 |

### 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

На период 2024-2044 гг. спрос на коммунальные ресурсы в Юровском сельском поселении может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

Электроснабжение

Основными направлениями развития и модернизации системы электроснабжения Юровского сельского поселения:

- строительство новых трансформаторных подстанций 6(10) кВ, воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 6 и 0,4кВ, а также реконструкция существующих распределительных сетей с целью подключения новых потребителей.

Согласно прогнозу генерального плана Юровского сельского поселения, прирост электрических нагрузок к 2044 г. не ожидается.

Реализация программных мероприятий в области электроснабжения направлена на:

- реконструкцию существующей системы сетевого электроснабжения поселения;

- появление маневренности перевода нагрузки при повреждении трансформаторов;

- сокращение потерь при передаче электроэнергии.

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения являются:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- уменьшение времени устранения аварий.

Теплоснабжение

Источниками теплоснабжения в муниципальном образовании являются индивидуальные системы отопления (печи, дровяные, электрические и газовые котлы).

Отопление жилого фонда и объектов социально-культурного назначения осуществляется индивидуальными системами отопления.

Холодное водоснабжение и водоотведение

Основные направления модернизации и развития системы водоснабжения необходимо рассматривать с точки зрения надежности подачи воды населению, теплоисточникам, а также на другие общественные и противопожарные нужды.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Юровского сельского поселения на расчетный срок остаются подземные воды.

Жилой фонд сельского поселения обеспечен централизованным водоснабжением на 100%. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых к строительству новых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Водоотведение

Сбор сточных вод в населенных пунктах Юровского сельского поселения производится в выгребные ямы. На расчетный срок реализации проекта генерального плана планируется:

- Строительство очистных сооружений и сетей канализации в селе Любожичи.

- Строительство очистных сооружений и сетей канализации в селе Юрово.

- Строительство очистных сооружений и сетей канализации в селе Плюсково.

- Строительство одних очистных сооружений, а также сетей канализации для села Гнилево, деревни Нижние Новоселки, деревни Арельск.

- Строительство одних очистных сооружений, а также сетей канализации для поселка Голубча, деревни Липовка.

- Строительство одних очистных сооружений, а также сетей канализации для деревни Манцурово, села Рябчевск.

- Обеспечение локальных систем водоотведения (у каждого потребителя) в остальных населенных пунктах поселения.

Газоснабжение

Прогноз спроса на газоснабжение планируется на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере Юровского сельского поселения.

Увеличение потребления газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи со строительством жилых домов с индивидуальным отоплением.

## Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

В данном разделе приводятся количественные показатели целевых характеристик коммунальной инфраструктуры Юровского сельского поселения, которые должны быть достигнуты по итогам выполнения Программы комплексного развития.

### 4.1. Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение на территории поселения отсутствует, на срок действия программы не предусматривается.

### 4.2. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Целевые показатели системы водоснабжения Юровского сельского поселения представлены в таблице ниже.

### 4.3. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения

Централизованное водоотведение на территории поселения отсутствует. Схемой водоснабжения и водоотведения Юровского сельского поселения не предусматривается строительство централизованной канализации и канализационных очистных сооружений.

### 4.4. Целевые индикаторы и показатели развития системы газоснабжения

Системы централизованного газоснабжения Юровского сельского поселения представлены в таблице ниже.

### 4.5. Целевые индикаторы и показатели развития системы электроснабжения

Целевые показатели системы электроснабжения Юровского сельского поселения представлены в таблице ниже.

### 4.6. Целевые индикаторы и показатели развития системы сбора и утилизации ТКО

Целевые показатели системы сбора и утилизации ТКО Юровского сельского поселения представлены в таблице ниже.

Таблица 1.4.1 – Целевые показатели развития системы водоснабжения

| Показатели | Наименование | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2044 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 1,29 | 1,35 | 1,36 | 1,40 | 1,44 | 1,44 | 1,41 | 1,39 |
|  | Удельное водопотребление | л/сут. на человека | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
|  | Тариф на потребление ресурса | руб./ м3 | 29,51 | 28,86 | 30,27 | 31,63 | 33,05 | 34,54 | 36,27 | 64,28 |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Величина новых присоединяемых нагрузок | тыс.м3/год | - | - | 1,75 | 2,34 | 1,75 | 0,23 | 0,24 | 0,99 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Собственные нужды | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Уровень потерь в сети | % | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Коэффициент потерь в сети | тыс.м3/км | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
| Показатель надежности снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 0,36 |
|  | Общий средний износ сетей | % | 80 | 78 | 75 | 70 | 68 | 65 | 63 | 60 |
| Показатели качества поставляемого ресурса | Резерв/дефицит мощности источников водоснабжения | тыс.м3/год | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Доля проб воды в местах водоразбора, соответствующая нормативам | % | нет данных | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели воздействия на окружающую среду | Объём сбрасываемых неочищенных промывных вод | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 18,98 | 18,92 | 19,08 | 19,28 | 19,42 | 19,43 | 19,44 | 19,52 |
|  | Доля объёма реализуемой воды по приборам учёта | % | 46 | 50 | 54 | 60 | 65 | 70 | 75 | 90 |

Целевые показатели развития системы газоснабжения

| Показатели | Наименование | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2044 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 85 |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 3,28 | 3,35 | 3,43 | 3,55 | 3,64 | 3,66 | 3,70 | 3,70 |
|  | Укрупненные показатели потребления газа, используемого для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовых приборов | м3/год на 1 человека | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
|  | Тариф на потребление ресурса | руб./ м3 | 7,85 | 8,0 | 8,16 | 8,32 | 8,65 | 8,41 | 8,82 | 11,64 |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Объем потребления | м3/год | м3/год | 2217084 | 2254774 | 2293106 | 2332088 | 2371734 | 2412054 | 3003028 |

- Целевые показатели развития системы электроснабжения

| Показатели | Наименование | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2044 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 1,62 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
|  | Удельное электропотребление | кВт·ч/чел в год | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
|  | Тариф на потребление ресурса | руб./кВт·ч | 3,62 | 3,76 | 3,91 | 4,07 | 4,23 | 4,40 | 4,58 | 6,15 |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализации электроэнергии абонентам | тыс. кВт·ч/год | 3011,50 | 3016,95 | 3021,00 | 3022,90 | 3025,95 | 3027,65 | 3030,50 | 2945,0 |
|  | Величина присоединенной нагрузки | МВт | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Уровень потерь в сети | % | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
|  | Коэффициент потерь в сети | тыс. кВт/км | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| Показатель надежности снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./1000 км | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| Показатели качества поставляемого ресурса | Установленная мощность трансформаторов (35-110 кВ) | МВА | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
|  | Резерв мощности источников (центров питания 35-110 кВ) электроснабжения потребителей | МВА | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Загрузка ПС 35-110 кВ по данным замеров с прогнозом | МВА | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
|  | Уровень загрузки с учетом перегрузки в аварийных режимах трансформаторов 35-110кВ | % | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
|  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Целевые показатели развития системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов

| Показатели | Наименование | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2044 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  | Тариф на потребление ресурса* | руб. / м3 | 482,85 | 506,99 | 532,34 | 558,96 | 586,91 | 616,25 | 647,17 | 1281,10 |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализации услуг | тыс.м3/год | 6,435 | 6,445 | 6,449 | 6,455 | 6,460 | 6,465 | 6,475 | 6,293 |
|  | Годовая норма образования отходов для населения | м3/год на человека | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Показатели качества поставляемого ресурса | Доля ценного вторичного сырья из смешанных отходов и вовлечение его в хозяйственный оборот | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Доля смешанных отходов, подлежащих захоронению на полигонах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

### 5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Генеральным планом Юровского сельского поселения не предусматривается создание централизованного теплоснабжения.

### 5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

Программа инвестиционных проектов состоит из следующих мероприятий:

- капитальный ремонт водопроводных сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, общей протяженностью 2,1 км, капитальный ремонт водонапорной башни.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в разделе 15 Обосновывающих материалов.

### 5.3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Схемой водоснабжения и водоотведения Юровского сельского поселения предусмотрено:

- Строительство очистных сооружений и сетей канализации в селе Любожичи.

- Строительство очистных сооружений и сетей канализации в селе Юрово.

- Строительство очистных сооружений и сетей канализации в селе Плюсково.

- Строительство одних очистных сооружений, а также сетей канализации для села Гнилево, деревни Нижние Новоселки, деревни Арельск.

- Строительство одних очистных сооружений, а также сетей канализации для села Рябчевск.

- Обеспечение локальных систем водоотведения (у каждого потребителя) в остальных населенных пунктах поселения.

### 5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении включает мероприятия, направленные на газификацию потребителей Юровского сельского поселения и достижение максимальных уровней потребления газа в газифицированных населённых пунктах муниципального образования, в т.ч. замену существующего ШРП на УГРШ-50Н-2-О в                  н.п. Манцурово, н.п. Фомчино, реконструкцию (замену) станции катодной защиты в                      н.п.  Голубча, ликвидация существующего ШРП в н.п. Плюсково.

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в разделе 15 Обосновывающих материалов.

### 5.5. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры поселения.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 15 Обосновывающих материалов.

### 5.6. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых коммунальных отходов

В плане дальнейшего развития территории поселения и обеспечения соответствия требованиям постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» необходимо:

- оборудование территорий контейнерными площадками и осуществление сбора бытового мусора в контейнеры.

Программа инвестиционных мероприятий в утилизации (захоронении) твердых коммунальных отходов с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 15 Обосновывающих материалов.

### 5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

Программа установки приборов учета и реализация энергосберегающих мероприятий должна соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в частности уровень оснащенности приборами учета должен быть доведен до 100%.

### 5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, уличном освещении

Реализация энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, уличном освещении включают в себя:

Установка приборов учета расхода воды в жилых домах Юровского сельского поселения

Мероприятия по пропаганде энергосбережения среди населения.

Замена газоразрядных ртутьсодержащих ламп, натриевых ламп, ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные.

Замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод, с распределением нагрузки равномерно по трем фазам.

Установка автоматических систем управления уличным освещением, дворовым освещением, освещением подъездов в МКД.

### 5.9. Взаимосвязь проектов

Программы инвестиционных проектов коммунальной инфраструктуры разработаны в целях достижения значений целевых индикаторов. Общая программа инвестиционных проектов для реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юровского сельского поселения и взаимосвязь проектов приведены в разделе 15 Обосновывающих материалов.

## Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит –                                11 000 000 руб.

Прогнозный уровень тарифов и структура (величина инвестиционной надбавки) в полной мере зависит от количества реализуемых инвестиционных проектов в сфере коммунального обеспечения.

Величины финансовых потребностей, необходимых для реализации Программы, представлены в таблице ниже.

Финансирование мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры сельского поселения

| Мероприятия | Источники инвестиций, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный, региональный, бюджет | Государственно-частное партнерство (концессии) | Частные инвестиции | Итого |
| Мероприятия по модернизации системы водоснабжения | 11 000 000 | - | - | 11 000 000 |
| Мероприятия по модернизации системы газоснабжения: | - | - | - | - |
| Мероприятия по модернизации системы электроснабжения: | - | - | - | - |
| Мероприятия по модернизации системы вывоза ТКО: | - | - | - | - |
| Всего: | 11 000 000 | - | - | 11 000 000 |

Объемы финансирования Программы на 2024-2044 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

При установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, сбор и утилизацию ТКО. Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения, и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднедушевого дохода населения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – возможность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице ниже приведены показатели доступности коммунальных услуг для населения при реализации программы по ее основным этапам.

В целом реализация программы положительно сказывается на уровне доступности для населения платы за коммунальные услуги по всем критериям, для которых возможно прогнозирование в рамках разработки программы.

## Раздел 7. Управление Программой

Общее руководство и контроль над ходом реализации Программы осуществляет Администрация Трубчевского муниципального района.

Управление реализацией Программой включает в себя:

- обеспечение реализации мероприятий Программы экономическими и правовыми нормами и нормативами;

- формирование условий для привлечения инвестиций;

- ежегодное составление бюджетных заявок на выделение средств из федерального, регионального и местного бюджетов для финансирования мероприятий программы;

- обеспечение контроля над подготовкой и реализацией программных мероприятий;

- обеспечение контроля над целевым и эффективным использованием средств бюджетов всех уровней и иных средств;

- координация действий субъектов коммунальной инфраструктуры, участвующих в реализации программных мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные в Программе, исполняются органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса, потребителями и другими предприятиями и организациями, участвующими в реализации Программы, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

Организации коммунального комплекса представляют в Администрацию Трубчевского муниципального района и Комитет тарифного регулирования Брянской области отчеты о реализации мероприятий производственной и Инвестиционной программы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Администрация Трубчевского муниципального района осуществляет координацию исполнения программных мероприятий и текущий контроль за использованием средств федерального, областного и местного бюджета в пределах своих полномочий, осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, обеспечивающих структурные преобразования, формирование инженерной инфраструктуры, поддержки предпринимательства и реализации мероприятий федеральных и областных целевых программ на территории Юровского сельского поселения.

План-график работ по реализации программы представлен в таблице ниже.

План-график работ по реализации программы

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | 2026 | 2028 | 2029 |  | 2030-2044 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  | - |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  | - |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, общей протяженностью 2,1 км, капитальный ремонт водонапорной башни | 2030-2044 | 11 000 000 | - | - | - |  | 11 000 000 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений и сетей канализации в селе Любожичи, в селе Юрово, в селе Плюсково, строительство одних очистных сооружений, а также сетей канализации для села Гнилево, деревни Нижние Новоселки, деревни Арельск, строительство одних очистных сооружений, а также сетей канализации для поселка Голубча, деревни Липовка, строительство одних очистных сооружений, а также сетей канализации для деревни Манцурово, села Рябчевск, обеспечение локальных систем водоотведения (у каждого потребителя) в остальных населенных пунктах поселения | 2030-2044 | определить проектом | - | - | - |  | определить проектом |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация существующего ШРП в н.п. Плюсково Замена существующего ШРП на УГРШ -50Н-2-О в н.п. Манцурово | 2026 | определить проектом | определить проектом | - | - |  | - |
| Замена существующего ШРП на УГРШ -50Н-2-О в н.п. Фомчино | 2028 | определить проектом | - | определить проектом | - |  | - |
| Реконструкция (замена) станции катодной защиты в н.п. Голубча | 2029 | определить проектом | - | - | определить проектом |  | - |
| Газификация населенных пунктов поселения | - | определить проектом | - | - | - |  | определить проектом |
| ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |  |

# ГЛАВА II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

## Раздел 1. Перспективные показатели развития Юровского сельского поселения для разработки программы

### 1.1. Характеристика Юровского сельского поселения

Территория Юровского сельского поселения расположена в центральной части Территория Юровского сельского поселения расположена в северо-восточной части Трубчевского муниципального района Брянской области и имеет смежные границы:

- с северо-запада – с Почепским муниципальным районом Брянской области;

- с севера – с Выгоничским муниципальным районом Брянской области;

- с северо-востока и востока – с Навлинским муниципальным районом Брянской области;

- с юго-востока – с Суземским муниципальным районом Брянской области;

- с юга - с Городецким сельским поселением Трубчевского муниципального района;

- с юго-запада и запада - с Усохским сельским поселением Трубчевского муниципального района.

Границы Юровского сельского поселения установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 48496,45 га. Численность населения – 2402 человека.

В состав Юровского сельского поселения входят 38 населённых пунктов:  с. Юрово, д. Осинки, п. Рынский, д. Уруково, с. Плюсково,  п. Белый Колодец, п. Ложки,  п. Михайловский, п. Мошки,  д. Сдесловка, д. Шуклино, с. Рябчевск, д. Василенки, п. Высокий, д. Голубча, п. Дубровинский, д. Зеленая Роща, д. Ивановск, д. Копылино, д. Лемешевка, д. Липовка, п. Ловша, д. Манцурово,  д. Прудки, п. Теменский , п.Щучье, д. Яковск, с. Любожичи, д. Аксеновск, д. Верхние Новоселки, д. Монастырище, с. Фомчино, с. Гнилево, д. Арельск, п. Гуры, д. Дольск, д.Нижние Новоселки, д. Острая Лука, общей площадью 2599,47 га. Административным центром Юровского сельского поселения является с. Юрово.

Площади населённых пунктов, а также численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Юровского сельского поселения приведены в таблице ниже.

Характеристика населённых пунктов Юровского сельского поселения по площади и численности населения

| Наименование населённого пункта | Площадь, га | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| с. Юрово | 215,60 | 393 |
| д. Аксеновск | 20,71 | 5 |
| с. Арельск | 61,01 | 60 |
| п. Белый Колодец | 27,67 | 2 |
| с. Гнилево | 108,14 | 315 |
| д. Голубча | 42,79 | 127 |
| п. Гуры | 33,66 | 22 |
| д. Василенки | 25,67 | 34 |
| д. Верхние Новоселки | 55,93 | 40 |
| п. Высокий | 22,05 | 1 |
| д. Дольск | 24,61 | 30 |
| п. Дубровинский | 15,56 | - |
| д. Зеленая Роща | 26,37 | 1 |
| д. Ивановск | 59,56 | 9 |
| д. Копылин | 26,96 | 18 |
| д. Лемешевка | 10,21 | 1 |
| д. Липовка | 32,03 | 66 |
| п. Ловша | 1,85 | - |
| п. Ложки | 43,52 | 1 |
| с. Любожичи | 225,58 | 170 |
| д. Манцурово | 106,69 | 115 |
| п. Михайловский | 48,70 | 1 |
| д. Монастырище | 45,95 | 10 |
| п. Мошки | 25,86 | 9 |
| д. Нижние Новоселки | 4,95 | 20 |
| д. Осинки | 79,65 | 11 |
| д. Острая Лука | 44,18 | 56 |
| с. Плюсково | 423,42 | 304 |
| д. Прудки | 31,99 | - |
| п. Рынский | 12,93 | 3 |
| с. Рябчовск | 156,50 | 411 |
| д. Сдесловка | 128,74 | 14 |
| п. Теменской | 9,77 | - |
| с. Фомчино | 113,66 | 35 |
| д. Шуклино | 71,36 | 44 |
| п. Щучье | 6,35 | - |
| д. Уруково | 60,44 | 2 |
| д. Яковск | 148,85 | 72 |
| ИТОГО: | 2599,47 | 2402 |

Село Юрово расположено на расстоянии 13,5 км от МО «Город Трубчевск», являющимся административным центром района и связано с ним автодорогами.

Транспортная инфраструктура Юровского сельского поселения представлена автомобильным транспортом и принимает нагрузку в направлении внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети территории Юровского сельского поселения состоит из автомобильных дорог регионального значения Трубчевск - Гнилево, «Брянск - Новозыбков» - Трубчевск, «Брянск - Новозыбков - Трубчевск» - Мошки, а также автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.

### 1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

На протяжении последних лет на территории Юровского сельского поселения наблюдалось постепенное снижение численности населения. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Однако, уже сегодня, темпы убыли населения значительно снизились.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Численность населения Юровского сельского поселения к расчётному сроку реализации генерального плана представлена в таблице ниже.

Численность населения Юровского сельского поселения

| Наименование населённого пункта | Числ. населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| с. Юрово | 393 | 670 | 660 |
| д. Аксеновск | 5 | 6 | 5 |
| с. Арельск | 60 | 85 | 82 |
| п. Белый Колодец | 2 | 2 | 1 |
| с. Гнилево | 315 | 480 | 450 |
| д. Голубча | 127 | 120 | 110 |
| п. Гуры | 22 | 20 | 20 |
| д. Василенки | 34 | 40 | 40 |
| д. Верхние Новоселки | 40 | 40 | 40 |
| п. Высокий | 1 | 1 | 1 |
| д. Дольск | 30 | 20 | 20 |
| п. Дубровинский | - | - | - |
| д. Зеленая Роща | 1 | 1 | 1 |
| д. Ивановск | 9 | 10 | 9 |
| д. Копылин | 18 | 30 | 30 |
| д. Лемешевка | 1 | 1 | 1 |
| д. Липовка | 66 | 80 | 70 |
| п. Ловша | - | - | - |
| п. Ложки | 1 | 4 | 3 |
| с. Любожичи | 170 | 170 | 160 |
| д. Манцурово | 115 | 390 | 380 |
| п. Михайловский | 1 | 1 | 1 |
| д. Монастырище | 10 | 10 | 9 |
| п. Мошки | 9 | 9 | 8 |
| д. Нижние Новоселки | 20 | 20 | 20 |
| д. Осинки | 11 | 10 | 9 |
| д. Острая Лука | 56 | 86 | 80 |
| с. Плюсково | 304 | 430 | 420 |
| д. Прудки | - | - | - |
| п. Рынский | 3 | 2 | 1 |
| с. Рябчовск | 411 | 380 | 360 |
| д. Сдесловка | 14 | 20 | 10 |
| п. Теменской | - | - | - |
| с. Фомчино | 35 | 30 | 30 |
| д. Шуклино | 44 | 40 | 40 |
| п. Щучье | - | - | - |
| д. Уруково | 2 | 2 | 1 |
| д. Яковск | 72 | 60 | 60 |
| Итого | 2402 | 3270 | 3132 |

Предполагается, что увеличение численности населения будет происходить за счет миграционного прироста, который в среднем составит 55 человек в год, а темпы естественной убыли населения к расчетному сроку значительно сократятся.

Структура численности населения

| Наименование показателя | Существующее положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянное население | 2,402 | 2,45 | 2,032 |
| Мигранты | - | 0,82 | 1,1 |
| Всего: | 2,402 | 3,27 | 3,132 |

### 1.3. Экономический потенциал поселения

Реализация мероприятий Генерального плана, направленных на экономическое развитие сельского поселения, предусматривает увеличение доли населения, занятого в материальном производстве.

В поселении предполагается строительство сельскохозяйственного предприятия.

Реализация намеченных мероприятий по развитию производственной сферы на территории поселения окажет существенное влияние на структуру занятости – возрастет доля населения, занятая в материальной сфере производства. Позитивные процессы в промышленности Трубчевского района будут связаны с ростом объемов производства за счет максимального использования, реконструкции и модернизации производственных мощностей, диверсификацией отраслей производства.

Также развитие экономического потенциала поселения должно быть связано с развитием малого и среднего бизнеса.

## Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

На период 2024-2044 гг. спрос на коммунальные ресурсы в Юровском сельском поселении может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

Социально-экономическое развитие Юровского сельского поселения за последние годы свидетельствуют о сохранении наметившихся положительных тенденций и о выполнении основных приоритетов в развитии экономики и социальной сферы, определенных Программой социально-экономического развития сельского поселения. Основными, приоритетными направлениями развития являются: повышение уровня жизни населения; улучшение демографической ситуации; работа над инвестиционной привлекательностью Юровского сельского поселения.

Социально-экономическая ситуация в районе на протяжении последних лет остается стабильной, имеет положительную динамику роста общего объема выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг в основных отраслях экономики. Экономика Юровского сельского поселения основана на развитии отрасли сельского хозяйства.

Формирование естественной убыли населения в последние полтора десятилетия за счет превышения смертности над рождаемостью было характерно для России в целом, для Брянской области, и Трубчевский муниципальный район не являлся исключением.

Для достижения высокого уровня демографии требуется улучшение уровня жизни, создание рабочих мест, а также обслуживание населения коммунальными услугами нормативного качества.

Основными показателями уровня жизни населения являются денежные доходы, которые включают в себя: оплату труда, пенсии, пособия, выручка от личного подсобного хозяйства и другие доходы. Согласно данным статистики наблюдается ежегодный рост среднемесячной заработной платы. Повышается и средний размер пенсии.

Также одной из важнейших задач повышение качества жизни населения, являются жилищные условия. Жилищный фонд поселения в целом отличается хорошим техническим состоянием.

### 2.1. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы электроснабжения

Основными направлениями развития и модернизации системы электроснабжения Юровского сельского поселения определены:

- строительство новых трансформаторных подстанций 6(10) кВ, воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 6 и 0,4кВ, а также реконструкция существующих распределительных сетей с целью подключения новых потребителей.

Согласно прогнозу генерального плана Юровского сельского поселения, прирост электрических нагрузок к 2044 г. не ожидается.

Реализация программных мероприятий в области электроснабжения направлена на:

- реконструкцию существующей системы сетевого электроснабжения поселения;

- появление маневренности перевода нагрузки при повреждении трансформаторов;

- сокращение потерь при передаче электроэнергии.

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения являются:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- уменьшение времени устранения аварий.

### 2.2. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы теплоснабжения

Источниками теплоснабжения в муниципальном образовании являются индивидуальные системы отопления.

Генеральным планом Юровского сельского поселения не предусматриваются мероприятия по строительству объектов теплоснабжения

Отопление жилого фонда и объектов социально-культурного назначения осуществляется индивидуальными системами отопления - природным газом.

### 2.3. Перспективные показатели спроса на ресурсы систем водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Юровского сельского поселения на расчетный срок остаются подземные воды.

Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих водозаборных узлов. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет роста населения и увеличения жилищного строительства.

Расчетные расходы холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды населения определены согласно указаниям СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

Учитывая степень благоустройства зданий, удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в размере 160 л/сут на одного человека, в соответствии с п. 2.1 СП 31.13330.2012.

Расчет водопотребления на расчетный срок приведен в таблице ниже.

Объем водопотребления сельского поселения на расчетный срок (2044 год)

| Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопотребления л/сут. | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с ванными и местными водонагревателями | 3132 | 180 | 563,76 |

### 2.4. Перспективные показатели спроса на ресурсы систем водоотведения

Сбор сточных вод в населенных пунктах Юровского сельского поселения производится в выгребные ямы. На расчетный срок реализации проекта генерального плана планируется:

- Строительство очистных сооружений и сетей канализации в селе Любожичи.

- Строительство очистных сооружений и сетей канализации в селе Юрово.

- Строительство очистных сооружений и сетей канализации в селе Плюсково.

- Строительство одних очистных сооружений, а также сетей канализации для села Гнилево, деревни Нижние Новоселки, деревни Арельск.

- Строительство одних очистных сооружений, а также сетей канализации для поселка Голубча, деревни Липовка.

- Строительство одних очистных сооружений, а также сетей канализации для деревни Манцурово, села Рябчевск.

- Обеспечение локальных систем водоотведения (у каждого потребителя) в остальных населенных пунктах поселения.

### 2.5. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы газоснабжения

Прогноз спроса на газоснабжение планируется на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере Юровского сельского поселения.

Увеличение потребления газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи со строительством жилых домов с индивидуальным отоплением.

### 2.6. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов

На территории Юровского сельского поселения ежегодно образуется около                      1080,9 тонн/год твердых коммунальных отходов в соответствии с нормативом 450 кг на                 1 чел. в год, приведенному в СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

На расчетный срок объемы твердых коммунальных отходов составят ориентировочно 1409,4 тонн/год.

## Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

### 3.1. Характеристика системы теплоснабжения

Источниками теплоснабжения в муниципальном образовании являются индивидуальные системы отопления.

Отопление жилого фонда и объектов социально-культурного назначения осуществляется индивидуальными системами отопления.

Система горячего водоснабжения отсутствует. Используемые виды топлива: дрова, природный газ.

Основным препятствием развитию системы теплоснабжения Юровского сельского поселения является отсутствие спроса на централизованное теплоснабжение жилого фонда.

### 3.2. Характеристика системы водоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы).

Система централизованного водоснабжения на территории Юровского сельского поселения представлена, в основном, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей.

Водоснабжение с. Юрово, д. Осинки, с. Плюсково,  п. Белый Колодец,                                    п. Михайловский, п. Мошки,  д. Сдесловка, д. Шуклино, с. Рябчевск, д. Василенки,                           п. Высокий, д. Голубча,  д. Ивановск, д. Копылино, д. Липовка, д. Манцурово, д. Яковск,                  с. Любожичи, д. Аксеновск, д. Верхние Новоселки, д. Монастырище, с. Фомчино, с. Гнилево, д. Арельск, п. Гуры, д. Дольск, п. Ложки, д. Нижние Новоселки, д. Острая Лука -  централизованное. Водоснабжение осуществляется от подземного водозабора – артезианских скважин, расположенных на территориях поселений. Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Общая установленная мощность водозаборов на территории поселения составляет 2100 м3/ч.

На территории с. Юрово находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня  и один резервуар чистой воды объемом  25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Юрово, установленная производительность –                        10 м3/час. На насосной станции установлен насос марки  ЭЦВ-6-10-110.

На территории д. Осинки находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня  и один резервуар чистой воды объемом  25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Осинки, установленная производительность –                       10 м3/час. На насосной станции установлен насос марки  ЭЦВ-6-10-80.

На территории с. Любожичи  находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Любожичи, установленная производительность –10 м3/час. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ-6-10-110.

На территории д. Аксеновск находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Аксеновск, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории д. Монастырище находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 50 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Монастырище, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории д. Фомчено находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Фомчено, установленная производительность –                           10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-110.

На территории д. Яковск находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Яковск, установленная производительность –                       10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-110.

На территории с. Рябчевск находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Рябчевск, установленная производительность –                     10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-110.

На территории д. Василенки находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Василенки, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-110.

На территории д. Копылино находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Копылино, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории д. Голубча находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Голубча, установленная производительность –                    10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории д. Липовка находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Липовка, установленная производительность –                    10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории д. Верхние Новоселки находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Верхние Новоселки, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории с. Гнилево находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Гнилево, установленная производительность –                     10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-110.

На территории д. Дольск находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Дольск, установленная производительность –                     10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории д. Нижние Новоселки находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Нижние Новоселки, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории п. Гуры находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины п. Гуры, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории д. Острая Лука находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Острая Лука, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории с. Плюсково находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 50 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Плюсково, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-110.

На территории д. Шуклино находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Шуклино, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

На территории п. Ложки находится одна артезианская скважина, одна водонапорная башня и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины п. Ложки, установленная производительность – 10 м3/час. На насосной станции установлен насос ЭЦВ-6-10-80.

Степень изношенности оборудования и сетей водоснабжения – 85-90 %

В настоящее время обслуживающей организацией является МУП «Жилкомсервис                 г. Трубчевск».

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | ВЗУ с. Юрово | Артезианская скважина | 1962 | 0,24 | 30 |
| 2 | ВЗУ д. Осинки | Артезианская скважина | 1965 | 0,24 | 30 |
| 3 | ВЗУ с. Любожичи | Артезианская скважина | 1964 | 0,24 | 30 |
| 4 | ВЗУ д. Аксеновск | Артезианская скважина | 1965 | 0,24 | 30 |
| 5 | ВЗУ д. Монастырище | Артезианская скважина | 1965 | 0,24 | 30 |
| 6 | ВЗУ д. Фомчено | Артезианская скважина | 1964 | 0,24 | 30 |
| 7 | ВЗУ д. Яковск | Артезианская скважина | 1965 | 0,24 | 30 |
| 8 | ВЗУ с. Рябчевск | Артезианская скважина | 1964 | 0,24 | 30 |
| 9 | ВЗУ д. Василенки | Артезианская скважина | 1964 | 0,24 | 30 |
| 10 | ВЗУ д. Копылино | Артезианская скважина | 1965 | 0,24 | 30 |
| 11 | ВЗУ д. Голубча | Артезианская скважина | 1965 | 0,24 | 30 |
| 12 | ВЗУ д. Липовка | Артезианская скважина | 1965 | 0,24 | 30 |
| 13 | ВЗУ д. В. Новоселки | Артезианская скважина | 1965 | 0,24 | 30 |
| 14 | ВЗУ с. Гнилево | Артезианская скважина | 1964 | 0,24 | 30 |
| 15 | ВЗУ д. Дольск | Артезианская скважина | 1964 | 0,24 | 30 |
| 16 | ВЗУ д. Н. Новоселки | Артезианская скважина | 1965 | 0,24 | 30 |
| 17 | ВЗУ п. Гуры | Артезианская скважина | 1965 | 0,24 | 30 |
| 18 | ВЗУ д. Острая Лука | Артезианская скважина | 1966 | 0,24 | 30 |
| 19 | ВЗУ с. Плюсково | Артезианская скважина | 1962 | 0,24 | 30 |
| 20 | ВЗУ д. Шуклино | Артезианская скважина | 1964 | 0,24 | 30 |
| 21 | ВЗУ п. Ложки | Артезианская скважина | 1960 | 0,24 | 30 |

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице ниже.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ Юровского сельского поселения

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |
| 1 | ВЗУ с. Юрово | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
| 2 | ВЗУ д. Осинки | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 3 | ВЗУ с. Любожичи | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
| 4 | ВЗУ д. Аксеновск | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 5 | ВЗУ д. Монастырище | 1 рез. V=50 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 6 | ВЗУ д. Фомчено | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
| 7 | ВЗУ д. Яковск | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
| 8 | ВЗУ с. Рябчевск | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
| 9 | ВЗУ д. Василенки | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
| 10 | ВЗУ д. Копылино | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 11 | ВЗУ д. Голубча | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 12 | ВЗУ д. Липовка | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 13 | ВЗУ д. В. Новоселки | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 14 | ВЗУ с. Гнилево | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 15 | ВЗУ д. Дольск | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 16 | ВЗУ д. Н. Новоселки | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 17 | ВЗУ п. Гуры | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 18 | ВЗУ д. Острая Лука | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 19 | ВЗУ с. Плюсково | 1 рез. V=50 м3 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
| 20 | ВЗУ д. Шуклино | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 21 | ВЗУ п. Ложки | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов.

Существующее сетевое хозяйство: водоснабжение

| Участки | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность сети, км | Диаметр трубопровода, Ду мм | Материал труб | Требующие ремонта или замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Юрово | 1970 | 10,200 | 100 | асбест | Износ 90 % |
| Д. Липовка | 1978 | 2,300 | 100 | асбест | Износ 90 % |
| Д. Голубча | 1986 | 6,300 | 100 | асбест | Износ 90 % |
| Д. Фомчено | 1969 | 3,800 | 100 | асбест | Износ 90 % |
| С. Рябчевск | 1962 | 15,230 | 100 | асбест | Износ 90 % |
| Д. Манцурово | 1972 | 5,600 | 100 | асбест | Износ 90 % |
| Д. Острая Лука | 1969 | 4,200 | 100 | асбест | Износ 90 % |
| Д. Копылино | 1972 | 2,100 | 100 | асбест | Износ 90 % |
| Д. Осинки | 1966 | 1,900 | 100 | асбест | Износ 90 % |
| Д. Ивановск | 1966 | 2,300 | 100 | асбест | Износ 90 % |

Технические и технологические проблемы в системе

Качество предоставляемой услуги системы водоснабжения должно соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). Требования к качеству услуг приведены в таблице ниже.

Требования к качеству услуг водоснабжения

| Показатели качества | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги |
| --- | --- |
| 1. Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения – в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*). За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №354 |
| 2. Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01) | Отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается. При несоответствии состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил. |
| 3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) | Отклонение за каждый час подачи холодной воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления: При давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам; При давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил давления не допускается. |

Анализ системы водоснабжения Юровского СП выявил ряд технических и технологических проблем.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду со сверхнормативным содержанием железа.

4. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

### 3.3. Характеристика системы водоотведения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы).

Система централизованной канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование жилых домов происходит в выгребные ямы с последующим вывозом спецтехникой на полигон ТКО.

### 3.4. Характеристика системы электроснабжения

Институциональная структура системы электроснабжения

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является                              ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Брянскэнерго». Все энергоресурсы поставляются из-за пределов района.

Источником питания потребителей на территории Юровского сельского поселения является ПС 110/35/10 кВ «Плюсково», ПС 35/10 кВ «Яковская» и ПС 35/10 кВ «Радутино».

Распределение электроэнергии от ПС осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Техническое состояние оборудования определено как удовлетворительное. Оценка эффективности, автоматизации и безопасности оборудования соответствует требованиям нормативных документов.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов системы электроснабжения

Дефицит электрической энергии в системе электроснабжения отсутствует.

Надёжность работы системы электроснабжения

Ремонт оборудования производится согласно планам ППР. Замена, модернизация и ремонт электросетевого хозяйства производится согласно производственной программе предприятия. Финансирование мероприятий осуществляется из амортизационных отчислений, а также собственных средств. Показатели уровня надёжности оказываемых услуг соответствуют нормативным требованиям. Оценка надёжности и качества передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 29.11.2016 №1256 «Об утверждении Методических указаний по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций».

Качество поставляемого ресурса системы электроснабжения

Качество электрической энергии определяется совокупностью характеристик, при которых электроприемники могут функционировать в нормативном режиме. Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

-временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220 В, в трёхфазных сетях – 380 В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

Требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Воздействие на окружающую среду системы электроснабжения

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики происходит во время производства и транспортировки энергии.

Вредное воздействие на экологию в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоёмов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели. Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдение требований техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

Техническое состояние оборудования определено как удовлетворительное. Оценка эффективности, автоматизации и безопасности оборудования соответствует требованиям нормативных документов.

Основными техническими и технологическими проблемами в сфере электроэнергетики Юровского сельского поселения являются:

-	высокий процент износа оборудования электрических сетей;

-	недостаточные объемы инвестиций.

### 3.5. Характеристика системы газоснабжения

Институциональная структура системы газоснабжения

Газоснабжение потребителей на территории Юровского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва», частично проходящему по северо-западным территориям сельского поселения.

Транспортировка газа в область осуществляется подразделениями                                      ООО «Мострансгаз», Поставщиком природного газа для потребителей является                                             ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск», а эксплуатацию газораспределительных сетей осуществляет ОАО «Брянскоблгаз».

Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую газораспределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС «Усошки»,                                       ГРС «Плюсково» и ГРС «Трубчевск».

От ГРС природный газ подаётся в населенные пункты по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

В Юровском сельском поселении газифицированы следующие населенные пункты: деревня Василенки, село Рябчовск, деревня Манцурово, село Плюсково, село Юрово, село Фомчино, село Любожичи, деревня Голубча, деревня Липовка, село Апрельск, деревня Нижние Новоселки, село Гнилево.

Негазифицированные населенные пункты: деревня Аксеновск, поселок Белый Колодец, поселок Гуры, деревня Верхние Новоселки, поселок Высокий, деревня Дольск, поселок Дубровинский, деревня Зеленая Роща, деревня Ивановск, деревня Копылин, поселок Лемешовка, поселок Ловша, поселок Ложки, поселок Михайловский, деревня Монастырище, поселок Мошки, деревня Осинки, деревня Острая Лука, деревня Прудки, поселок Рынский, деревня Сдесловка, поселок Теменской, деревня Шуклино, поселок Щучье, деревня Уруково, деревня Яковск.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов системы газоснабжения

Дефицит поставки природного газа не наблюдается.

Надёжность работы системы газоснабжения

Надежность системы газоснабжения заключается в способности бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве газом требуемого качества, при максимальной безопасности с точки зрения угрозы для людей, инфраструктуры и окружающей среды. Газовые сети представляют собой достаточно сложные и опасные технические объекты и требуют детальной проработки с точки зрения обеспечения надежности и безопасности. Газораспределительная система Юровского сельского поселения обладает необходимым уровнем энергоэффективности и уровнем безопасности газоснабжения.

Качество поставляемого ресурса системы газоснабжения

Качество услуг газоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Воздействие на окружающую среду системы газоснабжения

Источниками комплексного воздействия на окружающую среду являются строительство и эксплуатация газопроводов.

Воздействия на почвенный покров связаны с проведением подготовительных земельных работ и выражаются в следующем:

-нарушении сложившихся форм естественного рельефа в результате выполнения различного рода земляных работ (рытье траншей и других выемок, отсыпка насыпей, планировочные работы и др.);

-ухудшении физико-механических и химико-биологических свойств почвенного слоя;

-уничтожении и порче посевов сельскохозяйственных культур и сенокосных угодий;

-захламление почв отходами стройматериалов, порубочными остатками и др.

Источником загрязнения воздушного бассейна при строительстве являются:

-выхлопные газы строительных машин и механизмов, автотранспорта;

-дым от двигателей, сжигание остатков древесины и строительных материалов;

-сварочные аэрозоли от трубосварочных установок и ручной сварки.

Во время эксплуатации газопроводов могут происходить аварии, утечки газа, выбросы вредных веществ при сгорании природного газа. При этом наибольшей экологической опасностью обладают трубопроводы большого диаметра 1000 – 1400 мм и компрессорные станции.

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения Юровского сельского поселения и улучшения социальных условий проживания населения поселения, необходимо поэтапное решение следующих задач:

- строительство поселковых сетей и газификация жилых домов, объектов социально-производственного назначения;

- внедрение новых ресурсосберегающих технологий;

С момента постройки и ввода газовых сетей в эксплуатацию аварии на газовых сетях не были зафиксированы.

### 3.6. Характеристика системы захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО)

Институциональная структура системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

На территории Юровского сельского поселения сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляется МУП «Жилищно-коммунальный сервис г. Трубчевск».

МУП «Жилищно-коммунальный сервис г. Трубчевск» в качестве регионального оператора выполняет работы по сбору, транспортировке, сортировке, обработке, обезвреживанию, переработке и размещению отходов.

Жителям Юровского сельского поселения услуга предоставляется в рамках договора публичной оферты (оформление договора в письменном виде не является обязательным).

Характеристика системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

Санитарная очистка муниципального образования проводится по утвержденному графику вывоза ТКО. В населенных пунктах Юровского сельского поселения применяется контейнерная несменяемая система, от населения сбор отходов производится в мешки, пакеты, которые собираются по месту жительства.

Для складирования ТКО от населения, организаций  и учреждений Трубчевского района используется специализированное сооружение – полигон ТКО, расположенный: Брянская область, Трубчевский район, примерно в 1 км на юго-восток от д. Слобода.

Надежность работы системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

Надёжность предоставления услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами характеризуется количеством часов предоставления услуг за период. Сбор и вывоз ТКО проводится по утвержденному графику. Полигон ТКО функционирует 365 дней в году, при 24-часовом режиме работы. Для обеспечения безопасности эксплуатации полигона ТКО обязательно наличие:

- противофильтрационного экрана;

-  систем сбора дренажных вод;

- систем отвода поверхностных вод;

- ограждения полигона по периметру и сверху сеткой.

Качество поставляемого ресурса системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

Качество поставляемых ресурсов приемлемое. Региональный оператор организует транспортировку ТКО в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе нанимая возчиков мусора, оплачивает операторам полигонов захоронение отходов, несет затраты на сортировку отходов, контролирует вывоз мусора с контейнерных площадок и администрирует процесс сбора платежей.

Воздействие на окружающую среду системы сбора, транспортировки и размещения ТКО

Полигон ТКО является объектом, потенциально опасным для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение почвы;

-  загрязнение водного бассейна.

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, а также предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации полигона предусмотрены технические решения, позволяющие минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Для проведения оценки воздействия на окружающую среду ежегодно составляется отчёт 2-ТП отходы, который предоставляется в управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Брянской области.

Технические и технологические проблемы в системе сбора, транспортировки и размещения ТКО

Основной проблемой в сфере сбора, транспортировки и размещения твердых коммунальных отходов является неэффективная система общественного контроля и личной ответственности в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами следствием которой является наличие несанкционированных свалок.

## Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации

Энергосбережение – это реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов.

Проведение мероприятий по оснащению многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов является необходимым условием развития Юровского сельского поселения. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов, как следствие проведенных мероприятий по оснащению приборами учета, позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени.

В сфере энергосбережения основными проблемами являются:

- - высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении хозяйства. Повышенные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления ресурсов. Так, на стадии передачи и распределения энергии и ресурсов вследствие применения устаревшей технологии прокладки трубопроводов, отсутствия современных систем контроля и регулирования снабжения, повышенной аварийности сетей, потери составляют не менее 25 %. Высок уровень потерь (не менее 20 %) в зданиях вследствие низкой энергетической эффективности ограждающих конструкций, нерационального построения внутренних систем теплоснабжения, отсутствия приборов коммерческого учета потребления ресурсов, низкого уровня обслуживания. В целом потери ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) можно оценить величиной 30-40 %. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства, а также на бюджет;

- - рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство сельского поселения, население и организации бюджетной сферы. Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обуславливают рост тарифов на энергетические ресурсы, потребляемые сельским поселением, и рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство поселения, население и организации бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет. Для населения доля составляющей за теплоснабжение и горячее водоснабжение в структуре плат за жилищно-коммунальные услуги составляет около 40 %. Таким образом, существующая тенденция роста тарифов может привести к неплатежеспособности большей части населения.

Необходимость решения проблемы энергосбережения обусловлена следующими причинами:

1) невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2) комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению;

3) недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления;

4) необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне;

5) необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития сельского поселения.

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения Юровского сельского поселения топливом и энергией, сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях муниципальной сферы, жилищном секторе и объектах коммунальной инфраструктуры.

Основной проблемой, решению которой способствует программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.

Энергосбережение является одним из важнейших аспектов реформирования жилищно-коммунального хозяйства и направлено на снижение затрат на производство, подачу и потребление топливно-энергетических ресурсов, где эта проблема стоит особенно остро.

Приоритетными задачами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

- - формирование системы управления процессом энергосбережения на территории Юровского сельского поселения;

- - реализация комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с целью снижения энергоемкости;

- - ежегодное снижение муниципальными учреждениями объемов потребления энергоресурсов на 3%;

- - снижение потребления и сокращение потерь электрической и тепловой энергии, воды и природного газа за счет повышения уровня рационального использования топлива и энергии с внедрением энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования;

- - обновление основных производственных фондов, внедрение энергосберегающих технологий;

- - повышение качества жилищно-коммунальных услуг для потребителей путем энергоэффективной модернизации объектов и сетей коммунальной инфраструктуры;

- - повышение экологической эффективности и безопасности на основе рационального и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, способствующих обеспечению благоприятной окружающей среды.

Энергосбережение должно быть выгодным не только для потребителей ресурсов, но и для организаций, профессионально занимающихся энергосбережением и для инвесторов.

Внедрение организационно – правовых и финансовых механизмов значительно ускорит перевод жилищно-коммунальной и муниципальной сфер деятельности на энергоэффективный путь развития. Энергосбережение для потребителей энергоресурсов является доступным способом снижения расходов, путем минимизации использования энергии, что достигается информационной поддержкой, методами пропаганды и обучением.

Основными задачами программы энергосбережения в части установки приборов учета ресурсов является:

- реализация мер, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов;

- обеспечение учета потребляемых энергетических ресурсов, формирование организационных основ и информационного поля распространения идеологии энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы энергосбережения:

- увеличение оснащенности приборами учета использованных энергетических ресурсов и формирование действующего механизма управления потреблением энергетических ресурсов;

- снижение потребления (использования) энергетических ресурсов за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- сокращение потерь при потреблении и транспортировке тепловой энергии, электрической энергии и воды в системах коммунальной инфраструктуры Юровского сельского поселения;

- повышение надежности электроснабжения.

Коллективные (общедомовые) приборы учета ресурсов по холодному водоснабжению, теплоснабжению устанавливаются за счет средств, на капитальный ремонт жилых домов (за счет собственников многоквартирных домов), и за счет средств управляющей организации с последующим возмещением затрат данной организации собственниками многоквартирных домов.

Также в рамках проведения капитального ремонта планируется устанавливать индивидуальные приборы учета холодного водоснабжения  в муниципальных квартирах.

Учет потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов по каждому виду ресурса приведены в соответствующих подразделах раздела 3.

## Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Критерии доступности коммунальных услуг для населения

Система критериев доступности для населения Брянской области платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности) для установления предельных индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Брянской области:

1) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (в среднем по муниципальному образованию) в очередном году увеличивается не более чем на 15% по сравнению с долей расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в текущем году;

2) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в очередном году не превышает долю населения с доходами ниже прожиточного минимума в текущем году;

3) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в очередном году не ниже уровня собираемости платежей за коммунальные услуги в текущем году;

4) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг (с учетом платы за жилищные услуги) в общей численности населения муниципального образования в очередном году составляет величину, не превышающую указанную долю в текущем году.

Водоснабжение и водоотведение

Критерии спроса на услуги водоснабжения

Спрос на услуги водоснабжения увеличится на 92%.

Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Доля объёма реализуемой воды по приборам учёта в 2024 году составила 46%. К 2044 году доля объёма реализуемой воды по приборам учёта прогнозируется в размере 90%.

Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

Уровень потерь воды в сети соответственно должен снизиться до 10%.

Критерии надежности поставки и качества поставляемого ресурса

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется износом 80 % водопроводных сетей и технологического оборудования. В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения аварий. Аварийность на водопроводных сетях не превышает 1 аварию на 1 км сетей в год.

Реализация мероприятий Программы по реконструкции сетей водоснабжения на общую сумму 11 000 000 рублей за период с 2030 года по 2044 год будет способствовать увеличению надежности поставки и качества поставляемого ресурса.

Газоснабжение

Анализ существующего текущего состояния коммунальной инфраструктуры позволяет разработать целевые показатели развития системы газоснабжения в перспективе до 2044 года. В качестве целевых показателей развития системы газоснабжения рассмотрены следующие критерии:

К количественным показателям развития системы газоснабжения относятся:

1) Показатель качества коммунальных ресурсов.

Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года.

2) Показатели степени охвата потребителей приборами учета.

Показатели степени охвата потребителей приборами учета коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3) Критерии надежности поставки и качества поставляемого ресурса.

Газораспределительная система характеризуется стабильной работой, аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль над состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них. Своевременно производятся ремонтные работы, перекладываются новые сети.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение на территории Юровского сельского поселения отсутствует.

## Раздел 6. Перспективная схема электроснабжения Юровского сельского поселения

Генеральным планом Юровского сельского поселения не предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции объектов электроснабжения.

Сведения о планируемых к строительству и реконструкции объектах электроснабжения также отсутствуют в программе развития электроэнергетики Брянской области на период 2023 – 2027 годов.

## Раздел 7. Перспективная схема теплоснабжения Юровского сельского поселения

Генеральным планом Юровского сельского поселения не предусматривается создание централизованного теплоснабжения.

## Раздел 8. Перспективная схема водоснабжения Юровского сельского поселения

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению Юровского сельского поселения приведена в таблице ниже.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях;

- полностью обеспечить услугами развивающиеся и застраиваемые территории поселения;

- снизить затраты на ремонты.

Инвестиционные мероприятия по водоснабжению

| Наименование мероприятий | Сроки выполнения, стоимость работ, тыс. руб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2030-2044 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, общей протяженностью 2,1 км, капитальный ремонт водонапорной башни | - | - |  | 11 000 000 |

Ориентировочный объем инвестиций – 11 000 000 рублей.

Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части районного бюджета. Финансирование мероприятий Программы осуществляться исходя из реальных возможностей бюджета на текущий финансовый год.

## Раздел 9. Перспективная схема водоотведения Юровского сельского поселения

Схемой водоснабжения и водоотведения Юровского сельского поселения предусмотрено:

- Строительство очистных сооружений и сетей канализации в селе Любожичи.

- Строительство очистных сооружений и сетей канализации в селе Юрово.

- Строительство очистных сооружений и сетей канализации в селе Плюсково.

- Строительство одних очистных сооружений, а также сетей канализации для села Гнилево, деревни Нижние Новоселки, деревни Арельск.

- Строительство одних очистных сооружений, а также сетей канализации для поселка Голубча, деревни Липовка.

- Строительство одних очистных сооружений, а также сетей канализации для деревни Манцурово, села Рябчевск.

- Обеспечение локальных систем водоотведения (у каждого потребителя) в остальных населенных пунктах поселения.

## Раздел 10. Перспективная схема газоснабжения Юровского сельского поселения

Генеральным планом предусматривается газификация населённых пунктов, не обеспеченных природным газом в настоящее время.

В соответствии с данными, предоставленными ПУ «Трубчевскмежрайгаз», на территории поселения планируется осуществить замену существующего ШРП  на                    УГРШ-50Н-2-О в н.п. Манцурово, н.п. Фомчино, реконструкцию (замену) станции катодной защиты в н.п.  Голубча, ликвидация существующего ШРП в н.п. н.п. Плюсково

## Раздел 11. Перспективная схема обращения с ТКО

Программой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

Проведение работ по ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов.

Организация селективного сбора отходов, выделение утильной части из общей массы образованных отходов. Сортировка отходов возможна на местах их образования, т.е. населением, для этого необходима установка специальных маркированных контейнеров для пластика, стекла и проч.

Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминисцентных и ртутных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на перерабатывающие предприятия.

Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению отходов по существующей схеме по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Раздел 12. Общая программа инвестиционных проектов для реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юровского сельского поселения

Программа проектов и оценка финансовых потребностей для реализации всей программы инвестиционных проектов по системам коммунальной инфраструктуры с детализацией по годам представлена в таблице ниже.

Мероприятия программы и необходимые инвестиции в систему коммунальной инфраструктуры

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | 2026 | 2028 | 2029 |  | 2030-2044 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  | - |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  | - |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, общей протяженностью 2,1 км, капитальный ремонт водонапорной башни | 2030-2044 | 11 000 000 | - | - | - |  | 11 000 000 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений и сетей канализации в селе Любожичи, в селе Юрово, в селе Плюсково, строительство одних очистных сооружений, а также сетей канализации для села Гнилево, деревни Нижние Новоселки, деревни Арельск, строительство одних очистных сооружений, а также сетей канализации для поселка Голубча, деревни Липовка, строительство одних очистных сооружений, а также сетей канализации для деревни Манцурово, села Рябчевск, обеспечение локальных систем водоотведения (у каждого потребителя) в остальных населенных пунктах поселения | 2030-2044 | определить проектом | - | - | - |  | определить проектом |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация существующего ШРП в н.п. Плюсково Замена существующего ШРП на УГРШ -50Н-2-О в н.п. Манцурово | 2026 | определить проектом | определить проектом | - | - |  | - |
| Замена существующего ШРП на УГРШ -50Н-2-О в н.п. Фомчино | 2028 | определить проектом | - | определить проектом | - |  | - |
| Реконструкция (замена) станции катодной защиты в н.п. Голубча | 2029 | определить проектом | - | - | определить проектом |  | - |
| Газификация населенных пунктов поселения | - | определить проектом | - | - | - |  | определить проектом |
| ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |  |

## Раздел 13. Финансовые потребности для реализации программы

В таблице ниже приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий Программы.

Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры

| Мероприятия | Источники инвестиций, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный, региональный, бюджет | Государственно-частное партнерство (концессии) | Частные инвестиции | Итого |
| Мероприятия по модернизации системы водоснабжения | 11 000 000 | - | - | 11 000 000 |
| Мероприятия по модернизации системы газоснабжения: | - | - | - | - |
| Мероприятия по модернизации системы электроснабжения: | - | - | - | - |
| Мероприятия по модернизации системы вывоза ТКО: | - | - | - | - |
| Всего: | 11 000 000 | - | - | 11 000 000 |

Объемы финансирования Программы на 2024-2044 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

## Раздел 14. Организация реализации проектов

В соответствии с п. 40 Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований для организации реализации инвестиционных проектов следует рассматривать следующие варианты:

  - проекты, реализуемые действующими на территории сельского поселения организациями;

  - проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

  - проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;

  - проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Для реализации Программы целесообразнее всего будет применять две организационные формы:

- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями, для проектов в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, обращения с ТКО, по энергосбережению – ввиду того, что использование инфраструктуры и персонала действующих на территории организаций позволит сократить время для подготовки к началу реализации мероприятий, тем самым сокращая затраты на организацию проектов;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии) – для крупных инфраструктурных проектов с длительными сроками окупаемости;

Предметом инвестиционного конкурса является право произвести инвестиции в определенные объекты, в том числе находящиеся в муниципальной собственности, на конкурсных условиях с учетом взаимных интересов инвестора и поселения.

Критериями выявления победителя конкурса являются наиболее эффективные условия реализации инвестиционного проекта, в том числе объем и сроки инвестирования, уровень технологий, используемых при реализации инвестиционных проектов, конкурентоспособность выпускаемой продукции, создаваемой в результате инвестирования, и ее ориентация на местный спрос, доля привлечения к реализации проекта местных трудовых, сырьевых и иных ресурсов, место регистрации инвестора как налогоплательщика и иные критерии, отвечающие интересам социально - экономического развития поселения.

В объекты инвестиционной деятельности входят и объекты инженерной инфраструктуры.

Интерес инвесторов может выражаться в следующем:

- долговременный муниципальный заказ на эксплуатацию объектов муниципальной собственности;

- получение существующего или создаваемого объекта, или его части с земельным участком в собственность или пользование;

- получение в качестве доли в уставном капитале права пользования муниципальным имуществом;

- льготы по налогам и иным обязательным платежам.

Инвестиционным соглашением могут быть предусмотрены иные интересы инвесторов в реализации инвестиционного проекта.

Проведение инвестиционных конкурсов способствует:

- улучшению качества жизни населения путем обеспечения роста количества и качества товаров, работ и услуг, обеспечивающих удовлетворение потребностей жителей;

- сокращению расходов бюджета путем привлечения инвестиционных средств в объекты муниципальной собственности Юровского сельского поселения и расширения налогооблагаемой базы в результате появления новых объектов налогообложения.

Реализацию проектов по установке приборов учета (теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения) предполагается осуществлять за счет средств индивидуальных абонентов, а также средств компаний, осуществляющих управление объектами недвижимости.

В целях привлечения дополнительных инвестиций в систему (ы) коммунального комплекса в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2015г. № 115 – ФЗ «О концессионных соглашениях» существует возможность передачи объектов инженерной инфраструктуры в ведение ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих данные объекты. Исполнение условий концессионных соглашений позволит не только передавать объекты энергетики в эксплуатацию, но и реализовывать мероприятия на модернизацию/реконструкцию этих объектов.

Программа реализуется на всей территории Юровского сельского поселения. Общее руководство и контроль над ходом реализации Программы осуществляет Администрация Трубчевского муниципального района. Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменения условий функционирования систем коммунального комплекса, повлекшие, значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных программой.

## Раздел 15. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Программа инвестиционных проектов состоит из единственного инвестиционного проекта в области водоснабжения.

Конечными целями осуществления инвестиционного проекта будет:

-присоединение новых потребителей;

- повышение надежности ресурсрснабжения;

-обеспечение выполнения экологических требований;

-обеспечение выполнения требований законодательства об энергосбережении.

Инвестиционный проект будет иметь длительный срок окупаемости.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе).

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Финансирование инвестиционных программ, обеспечивается за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) организации, реализующей инвестиционную программу. Источниками финансирования инвестиционных программ могут быть надбавки к ценам (тарифам) для потребителей данного сельского поселения (части территории этого сельского поселения), плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также средства местного бюджета.

Решение о применении надбавки к ценам и тарифам для потребителей сельского поселения, а также о выделении бюджетных средств на финансирование инвестиционной программы организации коммунального комплекса принимает представительный орган Трубчевского муниципального района.

После утверждения инвестиционной программы в срок до начала ее реализации администрация Трубчевского муниципального района подписывает договор с организацией коммунального комплекса о реализации инвестиционной программы. Договор заключается на срок реализации инвестиционной программы.

Тарифы на технологическое присоединение (подключение) к сетям централизованного водоснабжения МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск», установленные управлением государственного регулирования тарифов Брянской области за период 2022-2024 гг. приведены разделе 2.2 настоящей Программы.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности МУП «Жилкомсервис                       г. Трубчевск» за базовый 2024 год, в том числе информация о поступлении денежных средств от осуществления данной деятельности по водоснабжению отсутствует.

## Раздел 16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и утилизацию ТКО. Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения, и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднедушевого дохода населения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – возможность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (среднедушевом доходе);

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

Рост тарифов на коммунальные услуги, рассчитанный на весь период реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Юровского сельского поселения на 2024-2044 годы, останется в пределах уровня доступности определенного приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 № 378.

Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги и доли расходов на оплату услуг в совокупном доходе семьи показал, что имеется возможность использовать инвестиционную надбавку ко всем тарифам на коммунальные услуги, позволяющую финансировать из тарифов мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры. Прогнозируемые ежегодно с 2024 года по 2044 год доли расходов на оплату услуг в совокупном доходе семьи меньше максимально допустимого уровня расходов граждан на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, установленного приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 № 378.

## Раздел 17. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены мероприятия по повышению надежности, качества поставляемых ресурсов, энергоэффективности всех сфер инженерной инфраструктуры. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2022 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

Все обоснования и расчеты по программе делались с помощью электронных моделей. Модель для расчета настоящей Программы составлена в форме электронных книг формата Excel. Модель построена для автоматизации экономико-статистических расчетов и возможности эффективной обработки больших массивов исходных и расчетных данных для целей Программы. Выбор построения модели в форме электронных книг формата EXCEL основан на критериях удобства ввода-вывода информации в графическом и табличном виде, ее редактирования, формирования отчетных документов и широкого использования данного программного продукта.

Моделирование инвестиционной деятельности, капитального строительства и реконструкции объектов основных средств, отражены в модели стоимости характеристики работ, в модели так же отражены объемные показатели работ.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Юровского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области на период с 2024 по 2044 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение стоимости тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами инженерной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов инженерной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижения сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.